In-Circuit-Emulator

ICEmu-51/UNI

ICEmu-51/UNI ist ein universeller In-Circuit Emulator für Mikrocontroller mit 8051-Architektur mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Er eignet sich für Testen und Debuggen der Software und Hardware gleichermaßen und hilft, die Entwicklungszeiten stark zu reduzieren. Seine Bedienoberfläche Open-51/UNI erlaubt komfortables Editieren, Compilieren und HLL-Debuggen in einheitlicher, Borland-kompatibler Umgebung. Open-51/UNI ermöglicht effiziente Fehlersuche in Hochsprachen-Applikationen (C und PLM) sowie im Assemblercode.

In der Applikation emuliert ICEmu-51/UNI den Ziel-Mikrocontroller in Echtzeit und ohne Einschränkungen bezüglich Interrupts, Speicher, Ports oder Register. Er belegt mit Ausnahme von 2 Byte Stack keine Ressourcen des Mikrocontrollers. Der Emulator ist auf einer kurzen ISA-Slotkarte aufgebaut.  Er ist mit 64 KB Emulationsspeicher sowie Speicher für 64K Data-Breakpoints, 64K Code-Breakpoints und 8KB x 18 Bit Trace-Speicher ausgestattet. Durch Einsatz moderner, im System reprogrammierbarer PLD´s lassen sich Upgrades und Anpassungen auf zukünftige Mikrocontroller einfach per Softwareupgrade realisieren. ICEmu-51/UNI unterstützt je nach Ausführung Mikrocontroller mit Taktfrequenzen bis zu 42 MHz (33MHz bei Dallas High-Speed). Der Emulations-Mikrocontroller befindet sich auf einem austauschbaren POD. Zur Auswahl stehen POD´s für Mikrocontroller mit und ohne internen Programmspeicher:

· ICP51 ist mit Bondout-Mikrocontroller M85C154 bestückt und unterstützt Bausteine mit internem Programmspeicher im DIP40 Gehäuse wie 8051, 80C51, 8052, 80C52, 87C51, 87C52, 80C154, 80CL51, 83CL410, 89C51 und 89C52. ICP51 kann selbstverständlich auch ROM-lose Varianten emulieren. Sockelkonvertor auf PLCC44-Gehäuse ist lieferbar.

· POD´s ICP31/DIP40 und ICP31/PLCC sind für ROM-lose Mikrocontroller im Gehäuse DIP40 bzw. PLCC44 mit 8031-kompatiblen Pinout vorgesehen. Sie lassen sich mit Mikrocontroller 8031, 8032, 80C31, 80C32, 8044, 80C51FA, 80C51FB, 80C51FC, 80C652, 80C851, 80C550, 80CL31, 80CL410, 80C575, 80C524, 80C528 oder 80C654 bestücken.

· POD´s für High-Speed Mikrocontroller von Dallas unterstützen Emulation mit und ohne internen Programmspeicher und sind teilweise mit Bond-Out Mikrocontroller bestückt. Sie stehen für die Typen 80C310, 80C320, 83C520, 87C520 und 87C530 zur Verfügung.

· POD UNIVERSAL emuliert alle ROM-losen Mikrocontroller unabhängig von der Gehäuseform. Er wird über einen Debugg-Konektor adaptiert. Dieser Konektor muß bereits beim Design der Leiterplatte berücksichtigt werden. Er  lässt sich auch für Bus-Erweiterungen nutzen. Der Mikro-controller bleibt in der Applikation eingelötet.

· Für zahlreiche Derivate wie 89C1051, 89C2051, AT89S8252 und AT89S55 von Atmel, 80C517A, 80C537, 80C515A, 80C535, 80C162  und C500-Familie von Siemens, 80C552, 80C562, 80C592 und 80C451 von Philips, 80C152JA, (JB, JC, JD)  80C452 von INTEL stehen auch passende POD´s zur Verfügung. Die Auswahl an verfügbaren POD´s erweitert sich ständig.

Verbindung zwischen POD und ICEmu-51/UNI erfolgt über eine 1 Meter lange Flachbandleitung und ist im Bezug auf Störaussendung und Störfestigkeit optimiert. ICEmu-51/UNI erfüllt alle geltenden Vorschriften und trägt das CE-Zeichen. Die kompakte Bauweise der POD´s ermöglicht eine leichte Adaptierung in die Zielhardware. Im Vergleich zu Geräten mit Anschluß an serielle Schnittstelle ergeben sich beim ICEmu-51/UNI sehr kurze Download-Zeiten. Zur Takterzeugung kann wahlweise ein Oszillator auf dem POD oder ein Quarz in der Applikation verwendet werden. ICEmu-51/UNI ist auch ohne Zielhardware lauffähig. Die Softwareentwicklung kann somit parallel zu der Hardwareentwicklung verlaufen.

Die mit ICEmu-51/UNI gelieferte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Open-51/UNI ist weitgehend Borland- kompatibel. Sie ermöglicht Sourcelevel-Debugging und Symbolic-Debugging mit vielen Compilern und Assemblern wie C51, A51 (KEIL), C51 (IAR), ASM51,PLM-51 (INTEL), AS51 (IMA) und ASM51 (Ashling). ICEmu-51/UNI ermöglicht Symbolic-Debugging und Sourcelevel-Debugging für alle genannten Compiler und Assembler ohne zusätzlich zu erwerbenden Präprozessoren. Im Projektfenster werden einzelne Programmodule wie Quelldateien, Objektfiles und Bibliotheken zu einem Projekt zusammengestellt. Die einzelnen Quelldateien dürfen in verschiedenen Sprachen vorliegen. Für jede Quelldatei werden hier  Compiler und optionale Aufrufparameter festgelegt. Durch Doppelklick auf eine Quelldatei im Projektmenü wird diese in Fenster eines Multifile-Quelltexteditors geladen. Hier kann der Quellcode modifiziert oder neu erstellt werden. Dabei stehen Editierfunktionen, Suchfunktionen, Zwischenablage, Position Markers und Undo-Funktion zur Verfügung.  Zur gleichen Zeit können bis zu 16 Quelltextdateien in separaten Fenstern geöffnet werden.

Aus Open-51/UNI kann ein Compiler, Assembler und Linker aufgerufen werden. Compile to OBJ übersetzt eine Quelldatei im Editorfenster. Link to ABS bindet alle zum Projekt zugehörige Module. Make und Build übersetzen und binden das ganze Projekt, wobei Make nur die seit dem letzten Linkvorgang geänderten Module neu übersetzt. Endeckt der Compiler (Assembler) Fehler im Quellcode, werden die Zeilen mit Fehler im Editorfenster farbig gekennzeichnet und der Cursor auf Anfang der ersten fehlerhaften Zeile eingestellt. Im Viewer-Fenster zeigt Open-51/UNI Fehlerreports aus der ERR-Datei. Hier können auch Listings und vom Linker erstellte Reports angezeigt werden. Das gebundene Programmcode in den Formaten OMF-51 bzw. UBROF gelangt automatisch in den Emulationsspeicher. Aus den Objektdateien werden Debugg-informationen wie Symbolnamen und Adressenlabel für symbolisches Debugging generiert. Hochsprachen-Debugging ist wahlweise in Quelltext-Fenstern, im CPU-Fenster oder gemischt möglich. Programme können auch aus Dateien in Formaten INTEL-Hex bzw. binär oder aus dem Programmspeicher der Zielhardware geladen werden. In diesen Fällen liegen jedoch keine Debugginformationen und keine Verbindung zum Quellcode vor. Deswegen ist hier nur Debugging im CPU-Fenster und ohne Symbole möglich.

Beim Programmtest ist es oft sinnvoll, die Programmausführung durch Breakpoints gezielt anzuhalten. Beim stehenden Programm können dann die Variablen bzw. Register geprüft oder modifiziert werden. ICEmu-51/UNI unterstützt Breakpoints im gesamten Code-Bereich  und im gesamten externen Daten-Bereich (jeweils 64 KB). Bei Daten-Breakpoints unterscheidet ICEmu-51/UNI zwischen lesenden und schreibenden Zugriffen. Das Programm läuft bis zu einem Breakpoint in Echtzeit und bleibt in der Zeile mit Breakpoint stehen, ohne daß sie ausgeführt wird. Neben einfachen Breakpoints sind auch Block-Breakpoints und Behind Code Breakpoints zulässig. Die letzten stoppen die Programmausführung, wenn der mit Code gedeckte Bereich verlassen wird (z. B. durch eine falsche Sprunganweisung). Breakpoints können im Quelltexteditor (auch in Hochsprachen-Modulen) und im CPU-Fenster gesetzt  und entfernt werden. Im Breakpoint-Fenster können zusätzlich noch Breakpoint-Bedingungen (Conditions) eingestellt werden. Als Bedingung sind logische oder mathematische  Ausdrücke oder Anzahl der Durchgänge (Pass- count) zulässig. Prüfung der Bedingungen verlangsamt geringfügig die Programmausführung. Die Breakpoints lassen sich auch generell aus- und ein-schalten oder unterdrücken.

Waches dienen zum Anzeigen und Ändern von Registern und Variablen. Sie lassen sich sowohl symbolisch (Name der Variablen oder des Registers) als auch absolut (Adresse, Adressbereich) definieren. Bei Definition der Watches sind auch mathematische und logische Ausdrücke zulässig. Es kann zwischen Assembler-Syntax und C-Syntax gewählt werden. C-Syntax unterstützt Pointer und Strukturen. Inhalte der Watch-Fenster können in  Formaten BIN, HEX, Dezimal und Array repräsentiert sein.

Inhalte von allen Speicherbereichen und Registern lassen sich übersichtlich  in Dump-Fenstern anzeigen und modifizieren.

Sind die Haltepunkte und Watches gesetzt, steht dem Programmtest nichts mehr im Wege. Die Funktion Run läßt das Programm bis zum Erreichen eines Haltepunktes (ggf. Erfüllung einer Haltebedingung) oder bis zum Stoppbefehl durch den Bediener ablaufen. Run From Andres, Run From Cursor und Go To Cursor lassen nur entsprechende Programmabschnitte ausführen. Step-Into führt ein Programmschritt (single Stepp) aus. Bei Hochsprachenprogrammen in C besteht die Möglichkeit, diese Maschineninstruktion für Maschineninstruktion oder C-Zeile für C-Zeile auszuführen. Step-Over wirkt ähnlich wie Step-Into, jedoch werden Unterprogramm-Aufrufe oder Funktionen wie eine Instruktion behandelt und damit ohne Unterbrechung ausgeführt. Animate läßt das Programm automatisch schrittweise mit einer wählbaren Verzögerungszeit ablaufen. Animate and count cycles wirkt ähnlich wie Animate, das Programm wird jedoch bis zu einer bestimmten Adresse ausgeführt und dabei werden alle Befehlszyklen zusammengezählt. So lassen sich Ausführungszeiten von Programmabschnitten und Unterprogrammen bestimmen.

Im Trace-Speicher werden in Echtzeit die Zustände von Adressleitungen sowie der zwei auf dem POD ausgeführten TTL Eingänge aufgezeichnet. Bei der Einstellung Pre-Trigger beschreibt ICEmu-51/UNI den Trace-Speicher kontinuierlich. Beim Erreichen eines Haltepunktes oder nach einem Stoppbefehl unterbricht ICEmu51/UNI sofort die Programmausführung und die Trace-Aufzeichnung. Ist Post-Trigger eingestellt, startet die Trace-Aufzeichnung erst nach einem Breakpoint oder Stoppbefehl und läuft, bis der Trace-Speicher voll ist. Erst dann wird die Programmausführung unterbrochen. So ist es möglich, die Ereignisse vor oder nach einem Haltepunkt auszuwerten. Befehle Trace Stepp Forward und Trace Stepp Backward ermöglichen „das Blättern“ im Trace-Speicher und dadurch eine Auswertung des Programmlaufes entweder auf der Hochsprachenebene (im Quelltext-Fenster) oder auf CPU-Ebene (im CPU-Fenster) vor bzw. nach einem Haltepunkt.

Program Performance-Analyzer zeigt mit Hilfe eines Balkendiagramms an, wie oft bestimmte Adressenbereiche durchgelaufen werden und wo der Mikrocontroller seine Zeit verbraucht.

Im Terminal-Fenster bietet Open-51/UNI eine Terminalemulation nach TTY und ANSII. Ankommende Charakter können auch im HEX-Format angezeigt werden. Die Übertragungsparameter der verwendeten Com-Schnittstelle lassen sich konfigurieren. Maximale Übertragungsgeschwindigkeit liegt bei 115200 Bps.

Von Open-51/UNI aus können externe Programme oder Batchdateien (ggf. mit Parametern) aufgerufen werden.

Das integrierte kontextbezogene Hilfesystem gibt Hinweise zur Bedienung des Emulators, zum MCS-51 Befehlsatz und zur Hardware der Mikrocontrollerfamilie.